# Τοπική συστοιχία Spark + HDFS με Docker Compose

Περιεχόμενα

Προέλεγχος Docker στο WSL	1

Αρχιτεκτονική HDFS και Spark	2

Βασικές έννοιες Docker	4

Οδηγός εγκατάστασης Apache Spark και HDFS στον τοπικό υπολογιστή με χρήση docker containers.	5

Πώς συνδέονται οι υπηρεσίες μεταξύ τους	6

Αν χρησιμοποιείτε Docker Desktop	11

Αν χρησιμοποιείτε native Docker Engine μέσα στο WSL	13

Εκτέλεση προγραμμάτων στη συστοιχία	15

Προαιρετικά: Τα ίδια βασικά scripts στην τοπική συστοιχία	20

Τερματισμός και καθαρισμός υποδομής	24

Σε αυτόν τον οδηγό θα στήσετε από την αρχή, στον προσωπικό σας υπολογιστή, μια μικρή αλλά πλήρη συστοιχία Spark + HDFS με Docker Compose. Στόχος δεν είναι μόνο να εκτελέσετε έτοιμα παραδείγματα, αλλά να καταλάβετε ποια κομμάτια χρειάζονται για να λειτουργήσει μια τέτοια υποδομή και πώς συνεργάζονται μεταξύ τους.

Μέσα από τα βήματα του οδηγού θα δείτε στην πράξη τον ρόλο του Namenode, των Datanodes, του Spark master και των Spark workers, θα αρχικοποιήσετε το HDFS, θα ανεβάσετε κώδικα και δεδομένα και θα εκτελέσετε εργασίες πάνω στη συστοιχία. Οι εντολές τεκμηριώνονται για WSL, ώστε η ροή να παραμείνει ενιαία και απλή για το εργαστήριο.

Ο οδηγός αυτός μπορεί να εκτελεστεί με δύο παραλλαγές Docker μέσα στο WSL:

- Προτεινόμενη: Docker Desktop με WSL integration

- Προαιρετική advanced: native Docker Engine απευθείας μέσα στο Ubuntu

Από το σημείο που το docker version και το docker compose version δουλεύουν κανονικά μέσα στο WSL terminal, οι βασικές εντολές του οδηγού είναι ίδιες και για τις δύο διαδρομές.

# Προέλεγχος Docker στο WSL

Πριν προχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι το ενεργό Docker CLI μέσα στο WSL βλέπει κανονικά έναν Docker daemon:

docker version
docker compose version
docker info --format '{{.ServerVersion}}'

Αν χρησιμοποιείτε Docker Desktop, φροντίστε πρώτα να έχει ξεκινήσει κανονικά η εφαρμογή στα Windows.

Αν χρησιμοποιείτε native Docker Engine μέσα στο WSL, ελέγξτε και:

systemctl is-active docker

που πρέπει να επιστρέφει active.

# Αρχιτεκτονική HDFS και Spark

HDFS: Κατανεμημένο σύστημα αρχείων, από το οποίο τα Spark jobs μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν.

Ρόλοι κόμβων στη συστοιχία:

- HDFS Namenode: Ο Namenode είναι ο πιο σημαντικός κόμβος του HDFS. Ο Namenode γνωρίζει ποιος Datanode έχει ποιο μπλοκ ενός αρχείου.

- HDFS Datanode: Οι Datanodes αποθηκεύουν μπλοκ από τα αρχεία του HDFS στο τοπικό τους σύστημα αρχείων. Η δουλειά τους είναι να εξυπηρετούν τα μπλοκ που ζητούν οι πελάτες.

Spark: Ένα ενιαίο σύστημα κατανεμημένης επεξεργασίας για επεξεργασία δεδομένων, που περιλαμβάνει την υλοποίηση του προγραμματιστικού μοντέλου Map/reduce και περιέχει βιβλιοθήκες για μηχανική μάθηση, εκτέλεση SQL κ.λπ.

- Spark Master: Ο κόμβος Master του Spark ελέγχει τους διαθέσιμους πόρους και, με βάση αυτούς, εκκινεί και διαχειρίζεται τις κατανεμημένες εφαρμογές που εκτελούνται στη συστοιχία.

- Spark Worker: Ο Worker είναι μια διεργασία του Spark, η οποία εκτελείται σε κάθε κόμβο της συστοιχίας και διαχειρίζεται τις διεργασίες των κατανεμημένων εφαρμογών που εκτελούνται σε αυτόν τον κόμβο.

- Spark Driver: Ο Spark Driver λειτουργεί ως ελεγκτής της εκτέλεσης μιας εφαρμογής Spark. Ο Spark Driver διατηρεί ολόκληρη την κατάσταση της εφαρμογής που εκτελείται στον κλάδο του Spark..

# Βασικές έννοιες Docker

Βασικές έννοιες: Για την δημιουργία της παραπάνω υποδομής θα χρησιμοποιήσουμε περιέκτες docker στον προσωπικό μας υπολογιστή. Οι βασικές έννοιες που χρειάζεται να ξέρουμε είναι οι εξής:

- Docker image: Είναι ένα στατικό αρχείο που περιέχει όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση μιας εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα, των εξαρτήσεων και του λειτουργικού περιβάλλοντος. Για την δημιουργία περιεκτών χρησιμοποιείται η έννοια της εικόνας (image) και η έννοια του περιέκτη (container). Για να εκτελεστεί ένας περιέκτης χρειάζεται να ανακτηθεί η εικόνα του από ένα αποθετήριο εικόνων (image repository). Για παράδειγμα, με την παρακάτω εντολή κατεβάζουμε την εικόνα και εκτελούμε ένα περιέκτη που βασίζεται στην επίσημη εικόνα hello-world:

docker run hello-world

- Dockerfile: Είναι ένα αρχείο κειμένου που περιέχει οδηγίες για τη δημιουργία ενός Docker image. Μέσω αυτού καθορίζουμε τη βάση του image, τις εξαρτήσεις και τις ρυθμίσεις εκτέλεσης. Παράδειγμα δημιουργίας ενός Dockerfile που χρησιμοποιεί το Python image και εκτελεί ένα τοπικό αρχείο app.py

Ανοίγουμε το τερματικό Ubuntu και τρέχουμε

mkdir compose-example
cd compose-example

Δημιουργώ το τοπικό αρχείο app.py

nano app.py

Γράφω στον editor

print("Hello from Docker!")

Αποθηκεύστε το (CTRL + X, μετά Y και Enter).

Τώρα δημιουργώ το τοπικό αρχείο Dockerfile

nano Dockerfile

Γράφω στον editor

FROM python:3.9
COPY app.py /app.py
CMD ["python", "/app.py"]

Αποθηκεύστε το (CTRL + X, μετά Y και Enter).

Το χτίζουμε και το τρέχουμε με τις παρακάτω εντολές

docker build -t my-python-app .

docker run my-python-app

Για να εκτελέσω την χτισμένη εικόνα σαν περιέκτη τρέχω την παρακάτω εντολή

Την πρώτη φορά που το τρέχουμε «κατεβάζει» τις απαραίτητες εξαρτήσεις. Τις επόμενες φορές δεν χρειάζεται

- Docker Compose: Είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει τη διαχείριση πολλών containers μέσω ενός αρχείου docker-compose.yml, ορίζοντας υπηρεσίες, δίκτυα και αποθηκευτικούς χώρους.

- Οι περιέκτες docker (docker containers) έχουν εφήμερο (ephemeral) σύστημα αρχείων, το οποίο με τον τερματισμό των στιγμιοτύπων τους χάνεται.

- Volume: Είναι ένας μηχανισμός αποθήκευσης δεδομένων που επιτρέπει στους containers να διατηρούν δεδομένα ακόμη και μετά την επανεκκίνηση ή διαγραφή τους. Για την μόνιμη αποθήκευση αρχείων το docker χρησιμοποιεί την έννοια των "persistent volumes" (τόμοι). Οι τόμοι μπορούν να δημιουργηθούν, να αποκτήσουν δικό τους όνομα και να προσαρτηθούν σε containers που δημιουργούνται.

# Οδηγός εγκατάστασης Apache Spark και HDFS στον τοπικό υπολογιστή με χρήση docker containers.

Περιηγηθείτε στον κατάλογο του παραδείγματος

cd ~/bigdata-uth/docker/01-lab1-spark-hdfs/

Στον κατάλογο θα δείτε τα παρακάτω αρχεία:

- docker-compose.yml: Αρχείο που δημιουργεί μια υποδομή τοπικά στον υπολογιστή σας που αποτελείται από: -1 HDFS cluster με έναν namenode (όνομα: namenode) και 3 datanodes (όνομα: datanode1, datanode2 και datanode3). -1 Spark cluster με έναν master (όνομα: spark-master) και 4 workers (όνομα: spark-worker1, spark-worker2, spark-worker3 και spark-worker4).

- Dockerfile.master: Αρχείο ρυθμίσεων dockerfile με το οποίο δημιουργούμε μια εικόνα για τον περιέκτη spark-master βασισμένη στην επίσημη εικόνα του Apache spark.

- Dockerfile.worker: Αρχείο ρυθμίσεων dockerfile με το οποίο δημιουργούμε μια εικόνα για τους περιέκτες spark-worker1-4 βασισμένη στην επίσημη εικόνα του Apache spark.

- spark-defaults.conf: Αρχείο με default επιλογές για τους περιέκτες spark-master και workers.

- startup.sh και worker.sh: Αρχεία φλοιού Linux τα οποία εκτελούνται κατά την εκκίνηση των περιεκτών spark-master και spark-workers.

# Πώς συνδέονται οι υπηρεσίες μεταξύ τους

Πριν ξεκινήσετε τις εντολές, αξίζει να δείτε καθαρά το μοντέλο επικοινωνίας της τοπικής συστοιχίας:

- Όλοι οι περιέκτες μπαίνουν στο ίδιο Docker network hadoop-net.

- Μέσα σε αυτό το network, τα ονόματα υπηρεσιών του docker-compose.yml λειτουργούν και ως hostnames.

- Άρα ο Spark master βρίσκει το HDFS ως hdfs://namenode:9000 και οι Spark workers βρίσκουν τον master ως spark://spark-master:7077.

- Τα Spark jobs υποβάλλονται από τον περιέκτη spark-master, αλλά τα δεδομένα τους βρίσκονται στο HDFS της ίδιας συστοιχίας.

- Ο History Server διαβάζει Spark event logs από το HDFS, ώστε να μπορεί να εμφανίζει ολοκληρωμένες εργασίες ακόμη και αφού έχουν τελειώσει οι executors.

- Οι named volumes κρατούν μόνιμα τα HDFS metadata, τα HDFS blocks και τους φακέλους προσωρινής μεταφόρτωσης αρχείων, ώστε να μη χάνονται με κάθε restart των containers.

Με άλλα λόγια:

- ο namenode και οι datanodes συγκροτούν το HDFS

- ο spark-master και οι spark-worker1-4 συγκροτούν τη συστοιχία Spark

- το κοινό Docker network επιτρέπει στα δύο υποσυστήματα να επικοινωνούν με ονόματα όπως namenode και spark-master

- το HDFS είναι το κοινό στρώμα αποθήκευσης που χρησιμοποιούν τόσο τα Spark jobs όσο και ο History Server

Εκκίνηση υποδομής: Εκτελέστε την παρακάτω εντολή για να σηκώσετε την υποδομή. Προσοχή: πρέπει να βρίσκεστε μέσα στον κατάλογο 01-lab1-spark-hdfs για να λειτουργήσει σωστά:

docker compose up --build -d

Την πρώτη φορά που θα εκτελέσετε την εντολή μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά, ειδικά αν ο Docker daemon μόλις ξεκίνησε ή αν πρέπει να κατεβούν μεγάλες εικόνες. Αν δείτε καθυστέρηση, πρώτα επιβεβαιώστε ότι το docker version λειτουργεί κανονικά μέσα από το WSL terminal και αφήστε λίγο χρόνο στον Docker daemon να ολοκληρώσει την εκκίνησή του.

Εάν όλα πάνε καλά, θα δείτε τους περιέκτες να ξεκινούν κανονικά. Αν χρησιμοποιείτε Docker Desktop, θα τους δείτε και στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής (πράσινη κουκκίδα).

Αντίστοιχα, μπορείτε να εκτελέσετε από το τερματικό την παρακάτω εντολή για δείτε τους περιέκτες

docker ps

Αν χρησιμοποιείτε Docker Desktop, μπορείτε να κάνετε κλικ στο 01-lab1-spark-hdfs και να δείτε τους επιμέρους περιέκτες που εκτελούνται:

Για κάθε περιέκτη που βλέπετε ζεύγη αριθμών (πχ για τον namenode βλέπετε το 9870:9870) σημαίνει ότι εκτελούν μια υπηρεσία (συνήθως ένα http site, αλλά όχι απαραίτητα). Η υπηρεσία αυτή είναιπροσβάσιμη από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είτε κάνοντας απευθείας κλικ στο link είτε ανοίγοντάς την από τον explorer

Για παράδειγμα, ο hdfs-namenode "τρέχει" το site http://localhost:9870

Και ο spark-master τρέχει το site που δείχνει τους workers και τις εργασίες του στην http://localhost:8080 και τον history server στην http://localhost:8081 (όλες τις εργασίες που έχετε τρέξει μέχρι τώρα)

Στην ενότητα Volumes βλέπετε όλους τους μόνιμους τόμους (persistent volumes) που χρησιμοποιεί η υποδομή σας. Οι μόνιμοι τόμοι έχουν δηλωθεί στο docker-compose.yml και δημιουργήθηκαν με την docker compose up εντολή.

Αντίστοιχα, μπορείτε να εκτελέσετε από το τερματικό την παρακάτω εντολή για δείτε τους τόμους

docker volume ls

Το πού ακριβώς ζουν οι Docker volumes εξαρτάται από τη διαδρομή Docker που χρησιμοποιείτε.

## Αν χρησιμοποιείτε Docker Desktop

Στην περίπτωση αυτή, ο docker daemon δεν τρέχει μέσα στο Ubuntu του WSL αλλά μέσα στην υποδομή docker-desktop.

Για να καταλάβετε τι εννοώ, ανοίξτε ένα κέλυφος των windows (δεξί κλικ στο σύμβολο των windows) και επιλέξτε Terminal

Εκτελέστε την παρακάτω εντολή

wsl -l -v

Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο υπολογιστής μας εκτελεί 2 εικονικές μηχανές: Η μία είναι η Ubuntu (από την οποία εκτελούμε τις εντολές docker) και η άλλη είναι η docker-desktop. Η docker-desktop είναι αυτή που εκτελεί τον docker daemon ο οποίος σηκώνει τους περιέκτες.

Οι μόνιμοι τόμοι (persistent volumes) είναι κατάλογοι στο σύστημα αρχείων της εικονικής μηχανής docker-desktop.

Οι μόνιμοι τόμοι της εικονικής μηχανής docker-desktop μπορούν να γίνουν προσβάσιμοι μέσω του συστήματος αρχείων του windows host μηχανήματος μέσω ενός συγκεκριμένου φακέλου με την ονομασία

\\wsl.localhost\docker-desktop\mnt\docker-desktop-disk\data\docker\volumes

Ανοίγουμε έναν windows explorer και κάνουμε paste το παραπάνω στην διεύθυνση. Εκεί βλέπουμε όλους τους φακέλους που χρησιμοποιούνται ως μόνιμοι τόμοι στους περιέκτες docker, και μπορούμε να τους διαχειριστούμε μέσω του συστήματος αρχείων του λειτουργικού συστήματος windows. Ο κάθε κατάλογος έχει έναν υποκατάλογο _data στον οποίο ότι τοποθετούμε είναι ορατό στους περιέκτες που έχουν προσαρτήσει (mount) τον τόμο (volume) αυτό.

## Αν χρησιμοποιείτε native Docker Engine μέσα στο WSL

Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει ξεχωριστή docker-desktop εικονική μηχανή. Ο docker daemon τρέχει μέσα στο ίδιο το Ubuntu του WSL και οι volumes ζουν στο filesystem του, συνήθως κάτω από:

/var/lib/docker/volumes

Μπορείτε να δείτε τους φακέλους τους με:

sudo ls /var/lib/docker/volumes

ή να εξετάσετε έναν συγκεκριμένο τόμο με:

sudo ls /var/lib/docker/volumes/<volume-name>/_data

Στο εργαστήριο όμως προτιμούμε να δουλεύουμε με docker cp και docker exec, ώστε τα βήματα να είναι ίδια και στις δύο διαδρομές.

Αρχικοποίηση του συστήματος αρχείων HDFS: Την πρώτη φορά που θα δημιουργήσετε την υποδομή, θα πρέπει να δημιουργήσετε και τους απαραίτητους καταλόγους στο HDFS για να ανεβάζετε αρχεία και για να κρατάτε πληροφορίες εκτέλεσης εργασιών.

Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε το helper script του repository, το οποίο:

- περιμένει να γίνει healthy ο namenode

- περιμένει να ανταποκρίνεται το HDFS RPC endpoint

- περιμένει να τελειώσει το HDFS safe mode

- δημιουργεί τους καταλόγους /user/root, /user/root/examples και /logs

- επανεκκινεί τον spark-master, ώστε ο History Server να συνδεθεί ξανά σε έτοιμο HDFS

Από το κέλυφος Ubuntu, εκτελέστε:

bash init-hdfs.sh

Το script είναι το εξής:

#!/usr/bin/env bash

set -euo pipefail

SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
cd "$SCRIPT_DIR"

MAX_ATTEMPTS=60
SLEEP_SECONDS=2

wait_for_namenode_health() {
  local attempt health
  for attempt in $(seq 1 "$MAX_ATTEMPTS"); do
    health="$(docker inspect -f '{{if .State.Health}}{{.State.Health.Status}}{{else}}no-healthcheck{{end}}' namenode 2>/dev/null || true)"
    echo "namenode health attempt ${attempt}/${MAX_ATTEMPTS}: ${health}"
    if [ "$health" = "healthy" ]; then
      return 0
    fi
    sleep "$SLEEP_SECONDS"
  done

  echo "NameNode did not become healthy in time." >&2
  return 1
}

wait_for_hdfs_rpc() {
  local attempt
  for attempt in $(seq 1 "$MAX_ATTEMPTS"); do
    if docker exec namenode hdfs dfsadmin -report >/dev/null 2>&1; then
      echo "HDFS RPC endpoint is responding."
      return 0
    fi
    echo "HDFS RPC attempt ${attempt}/${MAX_ATTEMPTS}: not ready yet"
    sleep "$SLEEP_SECONDS"
  done

  echo "HDFS RPC endpoint did not become ready in time." >&2
  return 1
}

wait_for_safe_mode_to_end() {
  local attempt safe_mode_output
  for attempt in $(seq 1 "$MAX_ATTEMPTS"); do
    safe_mode_output="$(docker exec namenode hdfs dfsadmin -safemode get 2>/dev/null || true)"
    echo "safe mode attempt ${attempt}/${MAX_ATTEMPTS}: ${safe_mode_output:-unknown}"
    if ! printf '%s' "$safe_mode_output" | grep -q 'Safe mode is ON'; then
      return 0
    fi
    sleep "$SLEEP_SECONDS"
  done

  echo "HDFS stayed in safe mode for too long." >&2
  return 1
}

echo "Waiting for the NameNode container to become healthy..."
wait_for_namenode_health

echo "Waiting for the HDFS RPC endpoint to respond..."
wait_for_hdfs_rpc

# Ask HDFS to leave safe mode when it is already ready enough to accept admin commands.
# If it has already left safe mode, this is a harmless no-op.
docker exec namenode hdfs dfsadmin -safemode leave >/dev/null 2>&1 || true

echo "Waiting for HDFS safe mode to end..."
wait_for_safe_mode_to_end

echo "Creating the lab directories in HDFS..."
docker exec namenode hdfs dfs -mkdir -p /user/root /user/root/examples /logs

echo "Restarting spark-master so the History Server reconnects to the ready HDFS..."
docker compose restart spark-master

echo "Local HDFS initialization completed."

Ο λόγος που δημιουργούμε τον /logs στο HDFS είναι ότι ο History Server δεν διαβάζει logs από το τοπικό filesystem του host. Διαβάζει Spark event logs από το ίδιο HDFS που χρησιμοποιούν και τα jobs.

# Εκτέλεση προγραμμάτων στη συστοιχία

Εκτελέστε το παρακάτω για τον υπολογισμό του π με την χρήση monte carlo simulation σε Java.

docker exec spark-master /opt/spark/bin/spark-submit --class org.apache.spark.examples.JavaSparkPi /opt/spark/examples/jars/spark-examples.jar

Όπου εάν εκτελεστεί σωστά, θα δείτε στην οθόνη να τυπώνεται (μεταξύ άλλων μηνυμάτων) το εξής:

Pi is roughly 3.14638

Εκτελέστε το παρακάτω για τον ίδιο υπολογισμό σε python

docker exec spark-master /opt/spark/bin/spark-submit /opt/spark/examples/src/main/python/pi.py

Εκτέλεση δικού σας προγράμματος στην συστοιχία: Τώρα που έχουμε ένα αρχικοποιημένο σύστημα αρχείων hdfs και τους περιέκτες να λειτουργούν σωστά, μπορούμε να εκτελέσουμε τα πρώτα μας προγράμματα spark. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να ανεβάσουμε τα εξής στην συστοιχία:

- Αρχεία με κώδικα (πχ σε python).

- Αρχεία με δεδομένα στα οποία θα γίνει επεξεργασία (πχ τα κείμενα στα οποία θα τρέξει ένα wordcount).

Ανέβασμα κώδικα: Για τη ροή που βασίζεται στο αποθετήριο, ο προτεινόμενος τρόπος είναι το docker cp από το κλωνοποιημένο repo και όχι χειροκίνητη αντιγραφή σε volume paths. Αυτό κρατά τα βήματα ίδια είτε χρησιμοποιείτε Docker Desktop είτε native Docker Engine μέσα στο WSL.

Από WSL terminal τρέξτε:

docker cp ~/bigdata-uth/code/wordcount.py spark-master:/mnt/upload/wordcount.py

Πλέον, ο περιέκτης spark-master έχει στο τοπικό σύστημα αρχείων του το αρχείο wordcount.py στον κατάλογο /mnt/upload όπως μπορείτε να δείτε εκτελώντας την παρακάτω εντολή:

docker exec spark-master ls /mnt/upload

Η παρακάτω εντολή τυπώνει τα περιεχόμενα του απομακρυσμένου αρχείου wordcount.py (που βρίσκεται στο σύστημα αρχείων του περιέκτη spark-master):

docker exec spark-master cat /mnt/upload/wordcount.py

Και θα δείτε το wordcount.py αρχείο να τυπώνεται. Το script που χρησιμοποιούμε είναι πλέον το ίδιο κοινό script του repository που μπορεί να τρέξει είτε τοπικά είτε σε συστοιχία, ανάλογα με το --base-path που θα του δώσουμε:

from __future__ import annotations

import argparse
import os
import sys

from pyspark.sql import SparkSession

# Keep the Python executable the same on the driver and on Spark workers.
# This avoids subtle version mismatches when the same script runs locally or on a cluster.
os.environ["PYSPARK_PYTHON"] = sys.executable
os.environ["PYSPARK_DRIVER_PYTHON"] = sys.executable


def build_path(base_path: str, relative_path: str) -> str:
    return f"{base_path.rstrip('/')}/{relative_path.lstrip('/')}"


def write_local_text_output(output_path: str, lines: list[str]) -> None:
    os.makedirs(output_path, exist_ok=True)
    output_file = os.path.join(output_path, "part-00000")
    with open(output_file, "w", encoding="utf-8") as file_handle:
        for line in lines:
            file_handle.write(f"{line}\n")


def parse_args() -> argparse.Namespace:
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Count word frequencies from a text file with Spark.",
    )
    parser.add_argument(
        "--base-path",
        help="Base path that contains examples/ and where outputs should be written.",
    )
    parser.add_argument(
        "--input",
        help="Explicit input text path. Defaults to examples/text.txt locally or <base-path>/examples/text.txt remotely.",
    )
    parser.add_argument(
        "--output",
        help="Explicit output path. If omitted, local runs only print results and remote runs write under <base-path>.",
    )
    parser.add_argument(
        "--master",
        help="Optional Spark master. Local runs default to local[*] when no remote path is used.",
    )
    return parser.parse_args()


def main() -> None:
    args = parse_args()
    input_path = args.input or (
        build_path(args.base_path, "examples/text.txt")
        if args.base_path
        else "examples/text.txt"
    )

    builder = SparkSession.builder.appName("wordcount example")
    # Reuse the same script in two contexts:
    # - local files -> start a local Spark session
    # - remote URIs -> let spark-submit use the external cluster configuration
    if args.master:
        builder = builder.master(args.master)
        if args.master.startswith("local"):
            builder = builder.config("spark.submit.deployMode", "client")
    elif "://" not in input_path:
        builder = builder.master("local[*]").config("spark.submit.deployMode", "client")

    spark = builder.getOrCreate()
    sc = spark.sparkContext
    sc.setLogLevel("ERROR")

    output_path = args.output
    if output_path is None and args.base_path:
        output_path = build_path(args.base_path, f"wordcount_output_{sc.applicationId}")

    wordcount = (
        # textFile() gives an RDD where each element is one line from the input file.
        sc.textFile(input_path)
        # flatMap() is the classic "one input record -> many output records" step.
        .flatMap(lambda line: line.split())
        .map(lambda word: (word, 1))
        # reduceByKey() is the standard RDD aggregation pattern for key-value data.
        .reduceByKey(lambda left, right: left + right)
        .sortBy(lambda item: (-item[1], item[0]))
    )

    # collect() is safe here because the lab output is intentionally small.
    results = wordcount.collect()
    for item in results:
        print(item)

    if output_path:
        if "://" in output_path:
            # coalesce(1) makes the lab output easier to inspect.
            # For large real workloads, a single output partition would usually be a bottleneck.
            wordcount.coalesce(1).saveAsTextFile(output_path)
        else:
            write_local_text_output(output_path, [str(item) for item in results])
        print(f"Saved to: {output_path}")

    spark.stop()


if __name__ == "__main__":
    main()

Αν αλλάξετε το wordcount.py στο repository, επαναλάβετε το docker cp ώστε να περάσει η νεότερη έκδοση μέσα στον περιέκτη.

Ο κώδικας αντιγράφεται στον spark-master, γιατί από εκεί εκτελείται το spark-submit. Αντίθετα, τα δεδομένα δεν μένουν στο τοπικό filesystem του spark-master, αλλά ανεβαίνουν στο HDFS ώστε να είναι διαθέσιμα σε όλη τη συστοιχία.

Ανέβασμα αρχείων δεδομένων: Το wordcount.py περιμένει από το --base-path έναν βασικό κατάλογο που περιέχει υποκατάλογο examples/ με τα αρχεία εισόδου. Αυτή την στιγμή όμως, το σύστημα αρχείων hdfs είναι κενό (εκτός από τους 2 καταλόγους που δημιουργήσαμε σε προηγούμενο βήμα).

Θα χρειαστεί να ανεβάσουμε ένα αρχείο με δεδομένα στο hdfs για να τρέξουμε το wordcount με είσοδο το αρχείο αυτό.

Το ανέβασμα θα γίνει σε δυο στάδια. Αρχικά θα τοποθετήσουμε ένα αρχείο από το τοπικό σύστημα αρχείων μας στο σύστημα αρχείων του περιέκτη namenode.

Κατόπιν θα εκτελέσουμε την εντολή hdfs dfs -put από τον περιέκτη namenode με την οποία θα κάνουμε upload το αρχείο από το τοπικό σύστημα αρχείων του περιέκτη (κατάλογος /mnt/upload) στο σύστημα αρχείων του hdfs.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε πάλι docker cp, αυτή τη φορά για να αντιγράψουμε το βασικό dataset στον namenode.

Από WSL terminal τρέξτε:

docker cp ~/bigdata-uth/examples/text.txt namenode:/mnt/upload/text.txt

Πλέον, ο περιέκτης namenode έχει στο τοπικό σύστημα αρχείων του το αρχείο text.txt στον κατάλογο /mnt/upload όπως μπορείτε να δείτε εκτελώντας την παρακάτω εντολή:

docker exec namenode ls -lah /mnt/upload

Πλέον, με τις παρακάτω εντολές ανεβάζουμε στο hdfs το αρχείο text.txt που βρίσκεται στο τοπικό σύστημα αρχείων του namenode στον κατάλογο /mnt/upload. Δημιουργούμε πρώτα τον κατάλογο /user/root/examples, γιατί εκεί θα ψάξει το script όταν του δώσουμε --base-path hdfs://namenode:9000/user/root:

docker exec namenode hdfs dfs -mkdir -p /user/root/examples
docker exec namenode hdfs dfs -put -f /mnt/upload/text.txt /user/root/examples/text.txt

Τώρα έχουμε τοποθετήσει το αρχείο Python προς εκτέλεση στο τοπικό σύστημα αρχείων του spark-master και το αρχείο text.txt στο HDFS. Είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε το Spark πρόγραμμα με την παρακάτω εντολή:

docker exec spark-master /opt/spark/bin/spark-submit /mnt/upload/wordcount.py \
  --base-path hdfs://namenode:9000/user/root

Σε αυτό το παράδειγμα:

- το input διαβάζεται από το hdfs://namenode:9000/user/root/examples/text.txt

- το output γράφεται αυτόματα σε νέο κατάλογο της μορφής hdfs://namenode:9000/user/root/wordcount_output_<app-id>

- έτσι μπορείτε να ξανατρέχετε το παράδειγμα χωρίς να σβήνετε κάθε φορά το προηγούμενο output

Σε αυτό το σημείο η ακολουθία είναι η εξής:

- ο driver ξεκινά μέσα από τον spark-master

- ο spark-master αναθέτει εργασία στους διαθέσιμους workers

- οι workers διαβάζουν τα δεδομένα από το hdfs://namenode:9000

- τα event logs της εκτέλεσης γράφονται επίσης στο HDFS

- ο History Server τα διαβάζει αργότερα από εκεί για να εμφανίσει το ιστορικό

# Προαιρετικά: Τα ίδια βασικά scripts στην τοπική συστοιχία

Αυτή η ενότητα δεν είναι μέρος του βασικού πρώτου περάσματος του μαθήματος. Η βασική μαθησιακή διαδρομή παραμένει:

- 03_local-spark-workbook

- 04_remote-spark-kubernetes

- 05_cluster-queries-rdd-df-sql

Το παρακάτω το χρησιμοποιούμε ως δεύτερο πέρασμα, μόνο για να δείξουμε ότι ο ίδιος βασικός κώδικας μπορεί να τρέξει και πάνω στην τοπική συστοιχία Spark + HDFS.

Η βασική ιδέα είναι:

- ο κώδικας μένει ο ίδιος

- τα δεδομένα μένουν τα ίδια

- αλλάζει μόνο ο στόχος εκτέλεσης και η βασική διαδρομή HDFS

Από τη ρίζα του repository ~/bigdata-uth, ανεβάστε ολόκληρο το βασικό code/ στον spark-master και τα examples/ στον namenode:

docker exec spark-master mkdir -p /mnt/upload/code
docker exec namenode mkdir -p /mnt/upload/examples
docker cp ./code/. spark-master:/mnt/upload/code/
docker cp ./examples/. namenode:/mnt/upload/examples/
docker exec namenode bash -c 'hdfs dfs -rm -r -f /user/root/examples || true; hdfs dfs -mkdir -p /user/root/examples; hdfs dfs -put -f /mnt/upload/examples/* /user/root/examples/'

Σε αυτή την τοπική στοίβα:

- το βασικό spark-submit script βρίσκεται στο /mnt/upload/code/... του spark-master

- τα input datasets ζουν στο hdfs://namenode:9000/user/root/examples/...

- το --base-path είναι hdfs://namenode:9000/user/root

- δεν χρησιμοποιείς /user/$USER, όπως στην απομακρυσμένη ροή Kubernetes

Δοκίμασε πρώτα ένα μικρό portability matrix με 3 scripts:

docker exec spark-master /opt/spark/bin/spark-submit /mnt/upload/code/wordcount.py \
  --base-path hdfs://namenode:9000/user/root

docker exec spark-master /opt/spark/bin/spark-submit /mnt/upload/code/DFQ1.py \
  --base-path hdfs://namenode:9000/user/root

docker exec spark-master /opt/spark/bin/spark-submit /mnt/upload/code/SQLQ2.py \
  --base-path hdfs://namenode:9000/user/root

Μετά την εκτέλεση, ελέγξτε τα outputs στο τοπικό HDFS:

docker exec namenode hdfs dfs -ls /user/root

Αν όλα έχουν πάει σωστά, αυτό σημαίνει ότι το repository πετυχαίνει τον στόχο του:

- ένα κοινό codebase

- τοπική εκτέλεση χωρίς συστοιχία

- απομακρυσμένη εκτέλεση σε έτοιμο Kubernetes cluster

- και προαιρετικά εκτέλεση και σε τοπική συστοιχία Spark + HDFS

Παρακολούθηση της εκτέλεσης της τρέχουσας εργασίας: Μπορείτε να δείτε την εργασία που έχετε στείλει για εκτέλεση στην σελίδα http://localhost:8080

History Server: Το Apache Spark έχει μια χρήσιμη υπηρεσία που αποθηκεύει όλα τα αρχεία καταγραφής (logfiles) από όλους τους διακομιστές (master και workers) από όλες τις εργασίες που έχουν υποβληθεί. Η υπηρεσία αυτή είναι γνωστή ως History Server, και είναι διαθέσιμη μέσω της σελίδας http://localhost:8081

**Χρήσιμες εντολές **linux

|ls|περιεχόμενα καταλόγου| |pwd|εκτύπωση τρέχοντος καταλόγου| |cd|αλλαγή τρέχοντος καταλόγου| |cp|αντιγραφή| |mv|μετακίνηση| |cat|εκτύπωση περιεχομένων αρχείου| |echo|εκτύπωση χαρακτήρων στην οθόνn| |man |οδηγίες χρήσης εντολής με όνομα |

**Χρήσιμες εντολές **hdfs

Δημιουργία φακέλου στο hdfs

docker exec namenode hadoop fs -mkdir -p <path>

Σβήσιμο φακέλου στο hdfs

docker exec namenode hdfs dfs -rm -r -f <path>

Ανέβασμα αρχείου με overwrite

docker exec namenode hdfs dfs -put -f <local-path> <hdfs-path>

# Τερματισμός και καθαρισμός υποδομής

Τερματισμός υποδομής: Με την παρακάτω εντολή σταματάτε την υποδομή. Τα αρχεία που έχουν ανέβει στο HDFS ή έχουν αποθηκευτεί στους μόνιμους τόμους του namenode και του spark-master δεν διαγράφονται και παραμένουν διαθέσιμα. Όπως και για την docker compose up, θα χρειαστεί να βρίσκεστε στον κατάλογο που περιέχει το docker-compose.yml αρχείο.

docker compose down

Καθαρισμός υποδομής: Αν θέλετε να επιστρέψετε σε καθαρή αρχική κατάσταση, εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

docker compose down -v --remove-orphans

Με αυτή την εντολή:

- σταματούν και αφαιρούνται οι περιέκτες της άσκησης

- αφαιρείται το τοπικό δίκτυο της άσκησης

- διαγράφονται οι μόνιμοι τόμοι, άρα χάνονται τα δεδομένα του HDFS, τα μεταφορτωμένα αρχεία και τα αρχεία καταγραφής

Την επόμενη φορά που θα εκτελέσετε docker compose up --build -d, θα ξεκινήσετε από καθαρή κατάσταση και θα χρειαστεί να επαναλάβετε την αρχικοποίηση του HDFS.